# Universidad Nacional de Río Cuarto

# Facultad de Ingeniería

# Práctica Profesional Supervisada

# “Diseño e implementación de un sistema de monitoreo para la RED comunitaria y científica Las Lagunitas”

Alumno: Elias Coranti

Tutor Universidad: Pablo Solivella

Tutor Empresa: Daniel Bellomo

Lugar: Asociación civil Tierra Unida Activa, proyecto “Las Lagunitas Red Comunitaria y Científica”

Periodo: Septiembre 2025 a Diciembre 2025

Fecha de Entrega: 25 de Septiembre de 2026

Indice

Guía de integración de equipos	3

1. Flujo de integración (resumen)	4

2. Qué se monitorea según el tipo de equipo	4

3. Relevamiento y convenciones	5

4. Ubiquiti airMAX (airOS 6 / airOS 8)	5

4.1 Habilitar SNMP en el equipo	5

4.2 Probar desde el servidor	6

4.3 Cargar en el inventario	6

4.4 Qué datos se obtienen y cómo leerlos	6

4.5 Alertas y umbrales (macros)	7

5. Router Mikrotik (RouterOS 6 / 7)	7

5.1 Habilitar SNMP (terminal / Winbox → New Terminal)	7

5.2 Probar y cargar	8

5.3 Alertas y umbrales	8

6. Routers airCube (hogares)	8

7. Access points UniFi (API de UniFi Network)	9

8. Otros equipos	10

9. Energía de los nodos solares	10

10. Verificación después de integrar	10

11. Validar antes en el laboratorio	11

12. Referencia de OIDs utilizados	11

13. Problemas frecuentes al integrar	11

# Guía de integración de equipos

Versión 2.1 · Zabbix 7.0 LTS · Red Comunitaria y Científica Las Lagunitas

Esta guía explica, equipo por equipo, cómo incorporar al monitoreo cada dispositivo de la red real: qué configurar en el equipo, cómo comprobar desde el servidor que responde, cómo cargarlo en el inventario y cómo verificar que Zabbix obtiene todos sus datos. Complementa a la Guía de implementación (instalación del sistema) y al Manual de administración (operación diaria).

## 1. Flujo de integración (resumen)

Para cada equipo se sigue el mismo circuito:

Relevar: sitio, función (AP, SM, router), modelo, IP de gestión y de qué equipo depende.

Preparar el equipo: habilitar SNMP (airMAX, Mikrotik) o crear la API key (UniFi); permitir ping y SNMP desde la IP del servidor Zabbix.

Probar desde el servidor: bin/lagunitas probar-snmp <ip> (o unifi-ids para UniFi).

Cargar en el inventario (config/inventory.produccion.yaml) y validar: bin/lagunitas -i config/inventory.produccion.yaml validar.

Aprovisionar: bin/lagunitas aprovisionar.

Verificar en Zabbix y registrar la integración (fecha, responsable, observaciones).

Recomendación: validar primero en el laboratorio con el agente SNMP simulado, para conocer de antemano qué datos y qué alertas va a producir cada tipo de equipo.

## 2. Qué se monitorea según el tipo de equipo

| Tipo de equipo | Perfiles | Métricas principales | Pestañas en el detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| Radio Ubiquiti airMAX (PowerBeam, LiteBeam, NanoStation, NanoLoco) | icmp, airos_snmp | Disponibilidad, latencia, pérdida · señal, ruido, SNR, CCQ, calidad y capacidad airMAX, tasas TX/RX, frecuencia, ancho de canal, potencia, distancia, modo, SSID · estaciones asociadas (señal, CCQ, distancia, latencia de cada una) · interfaces (estado, tráfico, errores) · CPU, memoria, temperatura, firmware, uptime | Resumen, Radio, Estaciones, Interfaces, Problemas, Rendimiento, Dependencias |
| Router Mikrotik (RB750, RB950, hAP) | icmp, mikrotik_snmp | Disponibilidad · voltaje de alimentación (batería), temperatura, CPU, memoria · clientes DHCP activos · estado del enlace PPPoE a Internet · interfaces · RouterOS, firmware, número de serie | Resumen, Router y energía, Interfaces, Problemas, Rendimiento, Dependencias |
| Router Ubiquiti airCube | icmp | Disponibilidad, latencia, pérdida (el equipo no ofrece SNMP ni API) | Resumen, Problemas, Rendimiento, Dependencias |
| Cualquier otro equipo con IP | icmp | Disponibilidad, latencia, pérdida, disponibilidad 24 h / 7 días | Resumen, Problemas, Rendimiento, Dependencias |

Todos aparecen en el widget Red Las Lagunitas, en el mapa, en el reporte Disponibilidad de la red (con su Detalle técnico) y en el SLA.

## 3. Relevamiento y convenciones

Para cada sitio (torre, nodo, hogar) completar una planilla con todos los equipos que tienen IP:

| Campo | Ejemplo | Notas |
| --- | --- | --- |
| Sitio | Mesada | Elemento del mapa |
| Nombre técnico (host) | Mesada_AP_Escuela | Sin espacios ni tildes; formato Sitio_Función. No se cambia después (es la clave en Zabbix) |
| Nombre visible | Mesada · AP a Escuela | Se ve en dashboards y reportes |
| IP de gestión | 192.168.88.51 | Fija (estática o reserva DHCP) |
| Función | ap / sm / ptp / router |  |
| Modelo | Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 | airOS → System → Device Model |
| Depende de | Mesada | Equipo del que recibe conectividad |
| Firmware | airOS 8.7.11 |  |
| Alimentación | Solar 12 V / red eléctrica | Para interpretar alertas de energía |

Las contraseñas de los equipos no se cargan en el inventario ni en Zabbix: el monitoreo solo usa SNMP de lectura. La comunidad SNMP se define una vez en .env (SNMP_COMMUNITY) y se guarda en Zabbix como macro secreta.

## 4. Ubiquiti airMAX (airOS 6 / airOS 8)

### 4.1 Habilitar SNMP en el equipo

Entrar a la interfaz web del equipo: https://<IP del equipo>.

Ir a la pestaña Services (ícono de engranaje en airOS 8).

En SNMP Agent: activar Enable, completar SNMP Community (la misma que SNMP_COMMUNITY; no usar public), Contact (ej. Red Las Lagunitas) y Location (nombre del sitio).

Recomendado en la misma pestaña:

NTP Client: habilitado (hora correcta en los registros).

Ping Watchdog: habilitado, apuntando a la IP del equipo padre, para que la radio se reinicie sola si pierde el enlace durante varios minutos.

System → Device Name: usar el nombre técnico (ej. Mesada_AP_Escuela).

Save Changes y luego Apply.

airOS no permite limitar SNMP por IP de origen en todas las versiones: restringir el acceso a UDP/161 desde el firewall del Mikrotik y usar una comunidad no trivial.

### 4.2 Probar desde el servidor

bin/lagunitas probar-snmp 192.168.88.51

Salida esperada (resumida): ✔ en nombre, uptime, modelo, firmware, modo, frecuencia, SSID, señal, ruido, CCQ, calidad y capacidad airMAX, y la línea Resultado: equipo compatible. Usar perfiles: [icmp, airos_snmp].

En equipos con airOS 6 (serie M, por ejemplo NanoStation Loco M5) la CPU y la temperatura (ubntHost*) pueden aparecer con ✘: el resto de las métricas funciona. En Zabbix esos dos ítems quedarán como no soportados; se pueden deshabilitar en ese host.

Si todo sale con ✘ o Timeout: ver Problemas frecuentes al integrar.

### 4.3 Cargar en el inventario

Equipo principal del sitio:

- host: Mesada
    nombre: Mesada
    rol: nodo
    ip: 192.168.88.25
    padre: El_Carrizal
    estado: operativo
    perfiles: [icmp, airos_snmp]
    funcion: sm
    modelo: Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2
    equipo: SM LiteBeam (enlace desde El Carrizal) + AP LiteBeam a Escuela
    mapa: [625, 450]
    dispositivos:
      - host: Mesada_AP_Escuela
        nombre: Mesada · AP a Escuela
        ip: 192.168.88.51
        funcion: ap
        modelo: Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2
        perfiles: [icmp, airos_snmp]

Si la Escuela recibe la señal del AP de Mesada, su padre debe ser Mesada_AP_Escuela (así, si cae ese AP, la Escuela queda "Sin servicio" y la alerta es una sola).

### 4.4 Qué datos se obtienen y cómo leerlos

| Métrica | Buena | Aceptable | Mala | Qué indica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal | -50 a -65 dBm | -65 a -75 dBm | < -75 dBm | Potencia recibida del otro extremo |
| Piso de ruido | -90 a -100 dBm | -85 a -90 dBm | > -85 dBm | Interferencia en el canal |
| SNR (señal − ruido) | > 30 dB | 20–30 dB | < 15–20 dB | Margen para modulaciones altas |
| CCQ | > 90 % | 75–90 % | < 75 % | % de transmisiones exitosas |
| Calidad airMAX | > 80 % | 60–80 % | < 60 % | Estabilidad del enlace TDMA |
| Capacidad airMAX | > 60 % | 40–60 % | < 40 % | Fracción de la capacidad teórica |
| Tasas TX/RX | según modelo |  |  | Modulación negociada (no es tráfico real) |
| Estaciones asociadas | ≥ 1 en un AP |  | 0 en un AP | Clientes conectados al AP |

### 4.5 Alertas y umbrales (macros)

| Alerta | Condición por defecto | Severidad | Macro para ajustar |
| --- | --- | --- | --- |
| Señal débil / crítica | Promedio 10 min < -75 / -82 dBm | Warning / Average | {$AIRMAX.SENAL.WARN}, {$AIRMAX.SENAL.CRIT} |
| Ruido alto en el canal | Promedio 15 min > -85 dBm | Warning | {$AIRMAX.RUIDO.WARN} |
| SNR bajo | Promedio 15 min < 20 dB | Warning | {$AIRMAX.SNR.WARN} |
| CCQ bajo | Promedio 15 min < 75 % | Warning | {$AIRMAX.CCQ.WARN} |
| Calidad / capacidad airMAX baja | < 60 % / < 40 % | Warning / Info | {$AIRMAX.CALIDAD.WARN}, {$AIRMAX.CAPACIDAD.WARN} |
| Radio AP sin estaciones asociadas | 0 estaciones durante 5 min en modo AP | Average | — |
| Señal débil de una estación | Promedio 10 min < {$AIRMAX.SENAL.WARN} | Warning | — |
| Interfaz sin enlace / con errores | Paso de up a down / errores > 2/s | Average / Warning | {$IF.ERRORES.WARN} |
| Sin datos SNMP | 5 min sin respuesta (depende de la caída ICMP) | Average | {$SNMP.SIN.DATOS} |
| CPU, memoria, temperatura altas | > 90 %, > 90 %, > 75 °C | Warning | {$AIRMAX.CPU.WARN}, etc. |
| Reinicio, cambio de firmware o de frecuencia | — | Info | — |

Enlaces largos: si un enlace es naturalmente débil (por ejemplo -74 dBm estable), ajustar el umbral solo para ese equipo en el inventario, sin tocar el template:

macros:
      "{$AIRMAX.SENAL.WARN}": "-78"
      "{$AIRMAX.SENAL.CRIT}": "-84"

## 5. Router Mikrotik (RouterOS 6 / 7)

### 5.1 Habilitar SNMP (terminal / Winbox → New Terminal)

/system identity set name=Gateway_Mikrotik
/snmp community add name=<COMUNIDAD> addresses=<IP_SERVIDOR_ZABBIX>/32 read-access=yes write-access=no
/snmp community set [find default=yes] disabled=yes
/snmp set enabled=yes contact="Red Las Lagunitas" location="Torre Walter"
/ip firewall filter add chain=input protocol=udp dst-port=161 src-address=<IP_SERVIDOR_ZABBIX> action=accept place-before=0 comment="Zabbix SNMP"
/ip firewall filter add chain=input protocol=icmp src-address=<IP_SERVIDOR_ZABBIX> action=accept place-before=0 comment="Zabbix ICMP"

En Winbox: IP → SNMP (habilitar, Communities → agregar) y IP → Firewall (reglas). La comunidad por defecto public queda deshabilitada.

### 5.2 Probar y cargar

bin/lagunitas probar-snmp 192.168.88.1

Debe reconocerlo como Mikrotik (RouterOS, serie, voltaje, temperatura, leases DHCP). En el inventario usar perfiles: [icmp, mikrotik_snmp], funcion: router y el modelo exacto.

Voltaje y temperatura dependen del modelo: RB750Gr3/hEX y RB950 los informan; modelos sin

sensor dejan esos ítems como no soportados.

Enlace a Internet: se detecta la interfaz cuyo nombre coincide con {$MIKROTIK.WAN.IFNAME}

(por defecto ^pppoe-out[0-9]+$). Si la salida es otra (por ejemplo ether1 con IP fija), ajustar la macro en el inventario del gateway:

macros:
      "{$MIKROTIK.WAN.IFNAME}": "^ether1$"

### 5.3 Alertas y umbrales

| Alerta | Condición por defecto | Severidad | Macro |
| --- | --- | --- | --- |
| Sin enlace a Internet (PPPoE) | Interfaz WAN distinta de up o sin datos 5 min | Disaster | {$MIKROTIK.WAN.IFNAME} |
| Voltaje bajo / crítico | Promedio < 12,0 V (10 min) / < 11,6 V (5 min) | Warning / High | {$MIKROTIK.VOLTAJE.WARN}, {$MIKROTIK.VOLTAJE.CRIT} |
| Voltaje excesivo | > 14,8 V | Average | {$MIKROTIK.VOLTAJE.MAX} |
| Sin clientes DHCP | 0 leases durante 30 min | Warning | — |
| CPU / memoria / temperatura altas | > 85 % / > 90 % / > 65 °C | Warning | {$MIKROTIK.CPU.WARN}, etc. |
| Interfaz sin enlace / con errores, sin datos SNMP, reinicio, cambio de RouterOS |  |  |  |

Referencia de batería VRLA 12 V (en reposo): 12,7 V ≈ 100 %, 12,4 V ≈ 75 %, 12,2 V ≈ 50 %, 12,0 V ≈ 25 %, < 11,8 V descarga profunda (acorta la vida útil de la batería).

## 6. Routers airCube (hogares)

El airCube no ofrece SNMP ni una API documentada: se monitorea solo por ICMP.

Asignarle una IP de gestión fija (reserva DHCP en el Mikrotik por su MAC).

Verificar ping desde el servidor: docker compose exec zabbix-server fping -c3 <IP>.

Cargarlo como dispositivo del hogar, con el equipo de radio del hogar como padre:

dispositivos:
      - host: Esther_Router
        nombre: Esther · Router airCube
        ip: 192.168.88.53
        funcion: router
        modelo: Ubiquiti airCube AC
        perfiles: [icmp]

Si el router del hogar está caído pero la radio responde, el problema es del lado del hogar (energía, router apagado); si cae la radio, el router queda "Sin servicio".

## 7. Access points UniFi (API de UniFi Network)

En UniFi Network: Settings → Control Plane → Integrations → Create API Key. Guardarla en

.env como UNIFI_API_KEY (se carga en Zabbix como macro secreta).

Averiguar IP y puerto del controlador. En UniFi OS Server sobre macOS el puerto HTTPS puede

no ser 443 y cambiar al reiniciar (lo expone gvproxy):

bash lsof -nP -iTCP -sTCP:LISTEN | grep -iE "gvproxy|unifi"

Obtener los IDs de site y dispositivo:

bash bin/lagunitas unifi-ids <IP_CONTROLADOR> <PUERTO>

Ejemplo real del laboratorio (controlador en la Mac, AP en la 192.168.1.113):

``` Site: Default   {$UNIFI.SITE.ID} = 88f7af54-98f8-306a-a1c7-c9349722b1f6

U7-Pro-Wall  modelo=U7-Pro-Wall  ip=192.168.1.113  estado=ONLINE  {$UNIFI.DEVICE.ID} = afd2ff68-...

`

Cargar en el inventario con esas macros:

- host: AP-U7-Pro-Wall
    nombre: AP U7 Pro Wall
    rol: ap
    ip: 192.168.1.113
    perfiles: [icmp, unifi_api]      # en el LAB sobre Colima: solo [unifi_api] (ver guía de implementación)
    funcion: ap
    modelo: Ubiquiti UniFi U7 Pro Wall
    macros:
      "{$UNIFI.HOST}": 192.168.1.81
      "{$UNIFI.PORT}": "11443"
      "{$UNIFI.SITE.ID}": 88f7af54-98f8-306a-a1c7-c9349722b1f6
      "{$UNIFI.DEVICE.ID}": afd2ff68-17b3-3b64-8473-8eebfbe60d12

Alertas: controlador no accesible, sin datos de la API, AP fuera de línea según UniFi (High), CPU y memoria altas, reintentos altos por banda, reinicio y cambio de firmware.

## 8. Otros equipos

Switches, cámaras, servidores, sensores con IP: agregarlos con perfiles: [icmp].

Equipos con SNMP estándar (switches administrables, UPS): se puede vincular a mano un template

oficial de Zabbix (por ejemplo Generic by SNMP) desde Data collection → Hosts, o sumar un perfil nuevo en lagunitas/model.py (PERFILES) para que lo gestione el provisionador.

## 9. Energía de los nodos solares

Los controladores de carga Epever LS-E instalados no tienen puerto de comunicación, por lo que Zabbix no puede leer la batería directamente. Alternativas, en orden de costo:

Voltaje del Mikrotik (ya soportado): si el router se alimenta de la batería del nodo,

mtxrHlVoltage refleja su estado de carga y dispara las alertas de voltaje bajo/crítico.

Ping Watchdog y reinicios: la alerta "el equipo se reinició" en horarios nocturnos es un

indicador indirecto de batería insuficiente.

Reemplazo por controladores con RS-485/Modbus (por ejemplo Epever Tracer) más un pequeño

gateway Modbus-TCP, o un sensor de tensión en la red LoRaWAN existente: se integrarían con un template adicional (voltaje de batería, corriente de panel, energía generada).

## 10. Verificación después de integrar

☐ bin/lagunitas verificar: el equipo figura y no tiene ítems no soportados inesperados.

☐ Monitoring → Latest data (filtrar por el equipo): los ítems tienen valores recientes.

☐ A los 10–15 minutos el descubrimiento creó interfaces (y estaciones, en airMAX).

☐ En el widget Red Las Lagunitas aparece "En línea" y la columna Enlace / energía muestra

señal/CCQ o voltaje/DHCP.

☐ El modal del equipo muestra las pestañas propias de su tipo y Depende de es correcto.

☐ En el mapa aparece en su sitio con el enlace correcto.

☐ Prueba de alerta controlada (en una ventana acordada): desconectar el equipo o bloquear el

ping y confirmar que llega una sola alerta y que los equipos que dependen de él quedan "Sin servicio".

## 11. Validar antes en el laboratorio

El laboratorio simula agentes SNMP con los OIDs reales de Ubiquiti y Mikrotik (lab/snmpsim/). Cada equipo del inventario con airos_snmp o mikrotik_snmp corre un agente simulado (radio AP, radio estación o router) y responde como el equipo real.

Escenarios de falla para ver cómo reacciona el sistema:

| Comando | Aplica a | Alertas que produce |
| --- | --- | --- |
| bin/lagunitas lab escenario <equipo> senal-debil | radios | Señal débil, SNR bajo, señal débil de la estación |
| ... senal-critica | radios | Señal crítica, CCQ y calidad bajos |
| ... interferencia | radios | Ruido alto, CCQ bajo, calidad/capacidad airMAX bajas |
| ... sin-estaciones | radio AP | Radio AP sin estaciones asociadas |
| ... bateria-baja / bateria-critica | Mikrotik | Voltaje bajo / crítico |
| ... sin-internet | Mikrotik | Sin enlace a Internet (Disaster) + interfaz sin enlace |
| ... sin-clientes | Mikrotik | Sin clientes DHCP (a los 30 min) |
| ... normal | todos | Restaura los valores normales |
| bin/lagunitas lab caida <equipo> | todos | Caída del equipo; sus dependientes quedan "Sin servicio" |

bin/lagunitas probar-snmp <ip> funciona igual contra los agentes simulados (IPs 10.50.0.x).

## 12. Referencia de OIDs utilizados

| Dato | OID | MIB |
| --- | --- | --- |
| Modelo / firmware airOS | 1.2.840.10036.3.1.2.1.3.5 / .4.5 | IEEE802dot11-MIB |
| Modo, frecuencia, potencia, distancia, antena | 1.3.6.1.4.1.41112.1.4.1.1.{2,4,6,7,9}.1 | UBNT-AirMAX-MIB (ubntRadioTable) |
| SSID, señal, RSSI, CCQ, ruido, tasas, ancho de canal, estaciones | 1.3.6.1.4.1.41112.1.4.5.1.{2,5,6,7,8,9,10,14,15}.1 | UBNT-AirMAX-MIB (ubntWlStatTable) |
| Calidad / capacidad airMAX | 1.3.6.1.4.1.41112.1.4.6.1.{3,4}.1 | UBNT-AirMAX-MIB (ubntAirMaxTable) |
| Estaciones asociadas | 1.3.6.1.4.1.41112.1.4.7.1.* | UBNT-AirMAX-MIB (ubntStaTable) |
| CPU / temperatura airOS 8 | 1.3.6.1.4.1.41112.1.4.8.{3,4}.0 | UBNT-AirMAX-MIB (ubntHost) |
| Memoria airOS | 1.3.6.1.4.1.10002.1.1.1.1.{1,2}.0 | FROGFOOT-RESOURCES-MIB |
| Voltaje / temperatura Mikrotik | 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.{8,10,11}.0 | MIKROTIK-MIB (décimas) |
| Leases DHCP / RouterOS / serie | 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.6.1.0 / .4.4.0 / .7.3.0 | MIKROTIK-MIB |
| CPU / memoria Mikrotik | 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2 / 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.{5,6}.65536 | HOST-RESOURCES-MIB |
| Interfaces | 1.3.6.1.2.1.2.2.1. y 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1. | IF-MIB |

## 13. Problemas frecuentes al integrar

| Síntoma | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| probar-snmp: Timeout | SNMP deshabilitado, comunidad distinta, firewall o ruta | Revisar §4.1/§5.1; probar ping; revisar reglas UDP/161 del Mikrotik y de la VPN |
| Solo sysName/uptime responden | El equipo no es airMAX ni Mikrotik | Integrarlo solo con [icmp] |
| CPU/temperatura airMAX no soportados | airOS 6 (serie M) no expone ubntHost | Normal: deshabilitar esos dos ítems en el host |
| Voltaje Mikrotik no soportado | Modelo sin sensor | Normal; considerar §9 |
| Sin "enlace a Internet" descubierto | La WAN no se llama pppoe-outN | Ajustar {$MIKROTIK.WAN.IFNAME} |
| Estaciones no aparecen | El descubrimiento corre cada 10 min | Esperar o Execute now en la regla de descubrimiento |
| UniFi: controlador no accesible | IP o puerto del controlador cambiaron | lsof en el controlador (§7) y corregir {$UNIFI.HOST} / {$UNIFI.PORT} |
| UniFi: HTTP 401 | API key inválida o revocada | Crear una nueva y actualizar UNIFI_API_KEY; aprovisionar --solo hosts |
| UniFi: HTTP 404 | Site o device ID incorrectos | bin/lagunitas unifi-ids |
| Alerta duplicada "sin datos SNMP" + "sin respuesta" | — | No ocurre: "sin datos SNMP" depende de la caída ICMP del mismo equipo |