# Manual de administración — Monitoreo de la Red Las Lagunitas

Versión 2.0 · Zabbix 7.0 LTS · Red Comunitaria y Científica Las Lagunitas

Referencia operativa del día a día: cómo leer el estado de la red, atender alarmas, dar de alta o activar equipos, generar reportes, respaldar y resolver los problemas más frecuentes. La instalación está en la Guía de implementación.

## 1. Conceptos clave

| Concepto | Significado |
| --- | --- |
| Inventario | config/inventory.*.yaml: lista de equipos con rol, IP, padre y estado. Es la fuente de verdad: los cambios se hacen ahí y se aplican con bin/lagunitas aprovisionar. Los cambios manuales en Zabbix sobre objetos gestionados se pisan en el siguiente aprovisionamiento. |
| Rol | Torre (backbone), Nodo intermedio, Hogar, Institución, Access point (laboratorio). |
| Estado del tramo | operativo (monitoreado), en_proceso o sin_configurar (el equipo existe en Zabbix pero deshabilitado; en el mapa se ve en gris). |
| Padre | Equipo del que depende la conectividad. Define las dependencias de alarmas y la disponibilidad de servicio. |
| Disponibilidad propia | Porcentaje del tiempo en que el propio equipo respondió. |
| Disponibilidad del servicio | Descuenta además las caídas de sus ancestros: lo que realmente vivió el hogar. |

### Objetos que crea el provisionador

| Tipo | Nombre |
| --- | --- |
| Grupos de hosts | Las Lagunitas y subgrupos Torres, Nodos, Hogares e instituciones, Equipos de laboratorio |
| Templates | Lagunitas - Disponibilidad ICMP, Lagunitas - AP UniFi por API (grupo Templates/Las Lagunitas) |
| Mapa | Las Lagunitas - Topología |
| Dashboard | Las Lagunitas - Centro de monitoreo |
| Servicios / SLA | Red Las Lagunitas (y sub-servicios) · SLA Las Lagunitas - Disponibilidad mensual |
| Alertas | Grupo Operadores Las Lagunitas · Acción Las Lagunitas - Notificar caídas |
| Módulos | Red Las Lagunitas (widget) · Reporte de disponibilidad - Las Lagunitas |

## 2. Acceso

| Entorno | URL |
| --- | --- |
| Laboratorio | http://localhost:8090 (desde otra PC de la LAN: http://<IP-de-la-Mac>:8090) |
| Producción | https://<ZBX_DOMAIN> |

Usuarios: Admin (super administrador; contraseña cambiada en la instalación) y los operadores que se creen en el grupo Operadores Las Lagunitas (permiso de lectura sobre la red y destinatarios de las notificaciones). Para crear un operador: Users → Users → Create user, grupo Operadores Las Lagunitas, rol User role; en la pestaña Media cargar su Telegram o email.

## 3. Uso diario: el Centro de monitoreo

Dashboards → Las Lagunitas - Centro de monitoreo. Tiene cinco páginas (pestañas inferiores); con Start slideshow rotan automáticamente, útil para una pantalla fija.

### 3.1 Página "Equipos" (widget Red Las Lagunitas)

Tarjetas superiores: Total · En línea · Advertencias · Caídos · Sin servicio · Sin datos ·

No monitoreados. Un clic en una tarjeta filtra la tabla.

Buscador y filtros rápidos: por nombre, IP, rol o hardware; chips por estado y por rol.

Tablas por rol con disponibilidad de 24 h, latencia, pérdida, equipo del que depende y

problemas activos. Las filas problemáticas se ordenan primero.

Clic en un equipo abre su detalle:

Resumen: indicadores, datos del equipo y accesos directos (dashboard del equipo, últimos

datos, problemas, configuración).

Problemas: activos y los incidentes de los últimos 30 días con su duración.

Rendimiento: gráficos de latencia, pérdida y disponibilidad (1 h / 24 h / 7 d / 30 d).

Dependencias: camino hasta el backbone y qué equipos quedan sin servicio si este cae.

UniFi (solo AP): estado, modelo, firmware, reintentos por banda y uplink.

Significado de los estados:

| Estado | Significado | Acción |
| --- | --- | --- |
| En línea | Responde y sin problemas. | — |
| Advertencia | Responde, pero con pérdida o latencia altas (u otra advertencia). | Revisar calidad del enlace. |
| Caído | No responde y su trigger de caída está activo. | Atender (ver §4). |
| Sin servicio | No responde porque cayó un equipo del que depende (se indica cuál). | Atender la causa raíz, no este equipo. |
| Sin datos | Zabbix no recibe valores hace más de 5 min (item con error o chequeo detenido). | Ver §9. |
| No monitoreado | Tramo en proceso / sin configurar, o equipo en mantenimiento. | — |

### 3.2 Página "Estado de la red"

Panal de equipos: un hexágono por equipo monitoreado, verde o rojo.

Problemas por severidad y Alertas activas en tiempo real.

Mapa de topología: mismas convenciones que el esquema de campo (línea sólida = operativo,

discontinua = en proceso, punteada = sin configurar). Un tramo se pinta rojo y grueso cuando cae el equipo del extremo. Clic en un equipo → Detalle del equipo o Problemas.

### 3.3 Página "Detalle por equipo"

Navegador de equipos agrupado por rol: al elegir uno, todos los widgets de la página (estado, disponibilidad 24 h / 7 d, latencia, gráficos y problemas) muestran ese equipo.

### 3.4 Páginas "AP UniFi" y "SLA"

AP UniFi: CPU, memoria, clientes, reintentos, tráfico del uplink y estado del controlador.

SLA: cumplimiento mensual por equipo (servicio) y ranking de disponibilidad de 7 días.

Además, cada equipo tiene su dashboard propio (Monitoring → Hosts → columna Dashboards), generado por el template.

## 4. Alarmas

### 4.1 Triggers configurados

Template Lagunitas - Disponibilidad ICMP (todos los equipos de la red):

| Trigger | Condición | Severidad |
| --- | --- | --- |
| <equipo>: sin respuesta (ICMP) | Sin respuesta al ping durante {$ICMP.CAIDA.PERIODO} (90 s) | High |
| <equipo>: pérdida de paquetes alta | Pérdida mínima de 5 min > {$ICMP.PERDIDA.WARN} (20 %) | Warning |
| <equipo>: latencia alta | Latencia promedio de 5 min > {$ICMP.LATENCIA.WARN} (0,15 s) | Warning |

Template Lagunitas - AP UniFi por API:

| Trigger | Condición | Severidad |
| --- | --- | --- |
| controlador UniFi no accesible | Puerto HTTPS del controlador cerrado 3 chequeos | Average |
| sin datos de la API de UniFi | Sin estadísticas por {$AP.SIN.DATOS} (5 min) | Average |
| AP fuera de línea según UniFi | El controlador informa un estado distinto de ONLINE | High |
| uso de CPU / memoria alto | Mínimo de 5 min > 85 % | Warning |
| reintentos altos en 2.4 / 5 / 6 GHz | Promedio de 15 min > {$AP.REINTENTOS.WARN} (20 %) | Warning |
| el AP se reinició | Uptime < 10 min | Information |
| cambió la versión de firmware | Cambio de versión | Information |

Las advertencias dependen del trigger de caída del mismo equipo, y el trigger de caída de cada equipo depende del de su padre: una caída troncal genera una sola alerta.

### 4.2 Qué hacer ante una caída

Abrir el equipo en la página Equipos → pestaña Dependencias para ver el impacto.

Revisar si otros equipos del mismo tramo están "Sin servicio" (confirma que el problema es de

ese equipo o de su enlace hacia el padre).

Causas habituales en la red: alimentación (panel solar / batería de 12 V, controlador de

carga), desalineación de antenas por viento, equipo colgado (reinicio remoto o en sitio), corte del enlace troncal.

Registrar lo actuado: en Alertas activas → columna Update → Acknowledge con un mensaje

(queda en el historial del problema).

Al volver el equipo, el problema se cierra solo (recuperación automática).

### 4.3 Mantenimientos programados

Antes de trabajar en una torre (cambio de batería, realineación), crear un mantenimiento para no generar alertas: Data collection → Maintenance → Create maintenance period, elegir los hosts (la torre y, si corresponde, los equipos que dependen de ella) y el horario. Durante el mantenimiento los equipos se ven como "No monitoreados" en el widget.

### 4.4 Ajustar umbrales

Los umbrales son macros. Para cambiarlos en un solo equipo (por ejemplo un enlace largo con más latencia): Data collection → Hosts → <equipo> → Macros → Inherited and host macros y sobrescribir {$ICMP.LATENCIA.WARN}. Para cambiarlos en toda la red, editar el valor por defecto en lagunitas/templates.py y ejecutar bin/lagunitas aprovisionar --solo templates.

### 4.5 Notificaciones

La acción Las Lagunitas - Notificar caídas avisa (≥ Average) al grupo Operadores Las Lagunitas por todos sus medios, repite a los 30 minutos si el problema sigue y avisa la recuperación. Los problemas suprimidos (mantenimiento) no se notifican. Configuración de Telegram: ver la Guía de implementación §4.9.

## 5. Reportes

### 5.1 Reports → Disponibilidad de la red

Elegir Período (hoy, 24 h, 7 días, 30 días, mes actual, mes anterior o fechas), Rol,

Objetivo (%) y Vista (Técnica o Gerencial), y pulsar Generar.

El encabezado (nombre de la organización y título) se edita haciendo clic sobre el texto; se

recuerda en ese navegador.

Contenido: tarjetas de resumen, conclusiones automáticas (disponibilidad media, equipos

que no cumplen, caída más larga, caída de mayor impacto), y una tabla por rol. Un clic en el nombre de un equipo despliega sus incidentes, indicando si fue una caída propia o de un equipo aguas arriba.

Exportar CSV (separador ;, abre directo en Excel/LibreOffice) o Imprimir / PDF

(A4 apaisado; en el diálogo de impresión elegir "Guardar como PDF").

La vista gerencial muestra solo disponibilidad del servicio, tiempo sin servicio, caídas y cumplimiento: pensada para rendir cuentas a la comunidad o a financiadores.

### 5.2 Services → SLA report

Reporte nativo de Zabbix del SLA mensual por servicio (equipo operativo). Útil para ver la evolución mes a mes.

## 6. Gestión de equipos

Todas las operaciones se hacen editando el inventario y re-aprovisionando.

Activar un tramo que estaba en proceso (por ejemplo Franco):

- host: Nodo_Franco
    estado: operativo        # antes: en_proceso

bin/lagunitas aprovisionar
bin/lagunitas lab levantar   # solo en el laboratorio: crea su contenedor

Agregar un equipo nuevo: agregar un bloque al inventario con host (sin espacios, único), nombre, rol, ip, padre, estado, perfiles, equipo y mapa: [x, y] (posición en el mapa, 1000 × 1000). Luego bin/lagunitas aprovisionar.

Cambiar la IP o el padre: editar el campo y re-aprovisionar (se actualizan interfaz, dependencias, mapa y servicios).

Dar de baja un equipo: pasarlo a sin_configurar (queda deshabilitado, conserva el historial) o quitarlo del inventario y borrar el host en Data collection → Hosts.

Monitorear un equipo por SNMP (producción): agregar el perfil airos_snmp o mikrotik_snmp, definir SNMP_COMMUNITY en .env y re-aprovisionar.

El provisionador valida el inventario antes de tocar Zabbix: IPs repetidas, padres inexistentes, ciclos, roles o estados inválidos.

## 7. Laboratorio: simulación de caídas

bin/lagunitas lab estado                     # contenedor de cada equipo
bin/lagunitas lab caida Nodo_Kika            # un hogar queda "Sin servicio"; alerta por el nodo
bin/lagunitas lab recuperar Nodo_Kika
bin/lagunitas lab caida Union_de_los_Rios    # caída troncal: 1 alerta, el resto "Sin servicio"
bin/lagunitas lab recuperar Union_de_los_Rios

Los contenedores se crean con reinicio automático y sin --rm, por lo que caída y recuperar son un docker stop / docker start. ./start.sh y ./start.sh down levantan o apagan todo el laboratorio conservando los datos.

## 8. Mantenimiento del sistema

| Tarea | Cómo |
| --- | --- |
| Backup | scripts/backup.sh (base comprimida + export YAML de templates y mapa). Producción: cron diario (Guía §4.10). |
| Restauración | scripts/restore.sh backups/zabbix_AAAAMMDD_HHMM.sql.gz (pide confirmación). |
| Chequeo de salud | bin/lagunitas verificar |
| Exportar templates | bin/lagunitas exportar → zabbix/export/*.yaml (importables en otro Zabbix). |
| Actualizar Zabbix | Hacer backup; cambiar el tag ubuntu-7.0.x en el compose (misma versión mayor 7.0 LTS); docker compose pull && docker compose up -d; bin/lagunitas verificar. Para pasar a otra versión mayor leer primero las notas de actualización de Zabbix. |
| Rotar la API key de UniFi | Crear la nueva en UniFi, actualizar UNIFI_API_KEY en .env y bin/lagunitas aprovisionar --solo hosts. |
| Historial | Los items guardan 90 días de historia y 1 año de tendencias. Limpieza automática: Administration → Housekeeping. |

## 9. Resolución de problemas

Un equipo aparece "Sin datos". Monitoring → Latest data filtrando por el equipo: si el item muestra un ícono de error, pasar el mouse para ver el motivo. En el laboratorio, confirmar el contenedor con bin/lagunitas lab estado.

Todos los equipos "Sin datos" o caídos a la vez. Revisar que el Zabbix server esté arriba (docker compose ps), su log (docker compose logs --tail 50 zabbix-server) y, en producción, el enlace/VPN hacia la red. En el laboratorio, colima status.

El AP UniFi no reporta. Si aparece controlador UniFi no accesible, el problema es la aplicación UniFi (encendida, puerto correcto); si aparece sin datos de la API, revisar la API key y los IDs de site/dispositivo (macros del host).

En el laboratorio el AP "responde ping" aunque esté apagado. Es la limitación de Colima descripta en la guía: responde ICMP por cualquier IP externa. Por eso el AP del laboratorio se monitorea solo por API.

El widget "Red Las Lagunitas" no aparece o el reporte no está en el menú. bin/lagunitas aprovisionar --solo modulos (registra y habilita los módulos); verificar en Administration → General → Modules. En el compose, las carpetas zabbix/modules/* deben estar montadas en el contenedor web.

Un widget muestra "No permissions to referred object or it does not exist". El equipo seleccionado no tiene ese item (por ejemplo, el AP no tiene ítems ICMP). Es esperable.

`docker: failed to connect to the docker API ... colima` (laboratorio). Colima detenida: colima start o ./start.sh.

Cambios hechos a mano en Zabbix desaparecieron. El provisionador sobrescribe los objetos que gestiona. Hacer el cambio en el inventario o en el código del proyecto.

Recuperar desde cero. Stack nuevo + scripts/restore.sh <último backup>; o bien stack nuevo vacío + bin/lagunitas aprovisionar (recrea toda la configuración, sin el historial).

## 10. Referencia rápida

./start.sh | ./start.sh down                  # laboratorio completo
bin/lagunitas aprovisionar                    # aplicar inventario y configuración
bin/lagunitas aprovisionar --solo mapa        # un paso puntual
bin/lagunitas verificar                       # salud
bin/lagunitas lab caida|recuperar <equipo>    # simulación
scripts/backup.sh                             # respaldo
docker compose logs --tail 50 zabbix-server   # logs