# Guía de integración de equipos — Red Las Lagunitas

Versión 2.2 · Zabbix 7.0 LTS · Red Comunitaria y Científica Las Lagunitas

Esta guía explica, equipo por equipo, cómo incorporar al monitoreo cada dispositivo de la red real: qué configurar en el equipo, cómo comprobar desde el servidor que responde, cómo cargarlo en el inventario y cómo verificar que Zabbix obtiene todos sus datos. Complementa a la Guía de implementación (instalación del sistema) y al Manual de administración (operación diaria).

## 1. Flujo de integración (resumen)

Para cada equipo se sigue el mismo circuito:

Relevar: sitio, función (AP, SM, router), modelo, IP de gestión y de qué equipo depende.

Preparar el equipo: habilitar SNMP (airMAX, Mikrotik) o crear la API key (UniFi); permitir

ping y SNMP desde la IP del servidor Zabbix.

Probar desde el servidor: bin/lagunitas probar-snmp <ip> (o unifi-ids para UniFi).

Cargar en el inventario (config/inventory.produccion.yaml) y validar:

bin/lagunitas -i config/inventory.produccion.yaml validar.

Aprovisionar: bin/lagunitas aprovisionar.

Verificar en Zabbix (§10) y registrar la integración (fecha, responsable, observaciones).

## 2. Qué se monitorea según el tipo de equipo

| Tipo de equipo | Perfiles | Métricas principales | Pestañas en el detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| Radio Ubiquiti airMAX (PowerBeam, LiteBeam, NanoStation, NanoLoco) | icmp, airos_snmp | Disponibilidad, latencia, pérdida · señal, ruido, SNR, CCQ, calidad y capacidad airMAX, tasas TX/RX, frecuencia, ancho de canal, potencia, distancia, modo, SSID · estaciones asociadas (señal, CCQ, distancia, latencia de cada una) · interfaces (estado, tráfico, errores) · CPU, memoria, temperatura, firmware, uptime | Resumen, Radio, Estaciones, Interfaces, Problemas, Rendimiento, Dependencias |
| Router Mikrotik (RB750, RB950, hAP) | icmp, mikrotik_snmp | Disponibilidad · voltaje de alimentación (batería), temperatura, CPU, memoria · clientes DHCP activos · estado del enlace PPPoE a Internet · interfaces · RouterOS, firmware, número de serie | Resumen, Router y energía, Interfaces, Problemas, Rendimiento, Dependencias |
| Router Ubiquiti airCube | icmp | Disponibilidad, latencia, pérdida (el equipo no ofrece SNMP ni API) | Resumen, Problemas, Rendimiento, Dependencias |
| Access point UniFi | unifi_api (+ icmp en producción) | Estado según el controlador, CPU, memoria, load, clientes Wi-Fi, uplink RX/TX, reintentos por banda (2.4/5/6 GHz), firmware, modelo, controlador accesible | Resumen, UniFi, Problemas, Rendimiento, Dependencias |
| Cualquier otro equipo con IP | icmp | Disponibilidad, latencia, pérdida, disponibilidad 24 h / 7 días | Resumen, Problemas, Rendimiento, Dependencias |

Todos aparecen en el widget Red Las Lagunitas, en el mapa, en el reporte Disponibilidad de la red (con su Detalle técnico) y en el SLA.

## 3. Relevamiento y convenciones

Para cada sitio (torre, nodo, hogar) completar una planilla con todos los equipos que tienen IP:

| Campo | Ejemplo | Notas |
| --- | --- | --- |
| Sitio | Mesada | Elemento del mapa |
| Nombre técnico (host) | Mesada_AP_Escuela | Sin espacios ni tildes; formato Sitio_Función. No se cambia después (es la clave en Zabbix) |
| Nombre visible | Mesada · AP a Escuela | Se ve en dashboards y reportes |
| IP de gestión | 192.168.88.51 | Fija (estática o reserva DHCP) |
| Función | ap / sm / ptp / router |  |
| Modelo | Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 | airOS → System → Device Model |
| Depende de | Mesada | Equipo del que recibe conectividad |
| Firmware | airOS 8.7.11 |  |
| Alimentación | Solar 12 V / red eléctrica | Para interpretar alertas de energía |

Las contraseñas de los equipos no se cargan en el inventario ni en Zabbix: el monitoreo solo usa SNMP de lectura. La comunidad SNMP se define una vez en .env (SNMP_COMMUNITY) y se guarda en Zabbix como macro secreta.

## 4. Ubiquiti airMAX (airOS 6 / airOS 8)

### 4.1 Habilitar SNMP en el equipo

Entrar a la interfaz web del equipo: https://<IP del equipo>.

Ir a la pestaña Services (ícono de engranaje en airOS 8).

En SNMP Agent: activar Enable, completar SNMP Community (la misma que

SNMP_COMMUNITY; no usar public), Contact (ej. Red Las Lagunitas) y Location (nombre del sitio).

Recomendado en la misma pestaña:

NTP Client: habilitado (hora correcta en los registros).

Ping Watchdog: habilitado, apuntando a la IP del equipo padre, para que la radio se

reinicie sola si pierde el enlace durante varios minutos.

System → Device Name: usar el nombre técnico (ej. Mesada_AP_Escuela).

Save Changes y luego Apply.

airOS no permite limitar SNMP por IP de origen en todas las versiones: restringir el acceso a UDP/161 desde el firewall del Mikrotik y usar una comunidad no trivial.

### 4.2 Probar desde el servidor

bin/lagunitas probar-snmp 192.168.88.51

Salida esperada (resumida): ✔ en nombre, uptime, modelo, firmware, modo, frecuencia, SSID, señal, ruido, CCQ, calidad y capacidad airMAX, y la línea Resultado: equipo compatible. Usar perfiles: [icmp, airos_snmp].

En equipos con airOS 6 (serie M, por ejemplo NanoStation Loco M5) la CPU y la

temperatura (ubntHost*) pueden aparecer con ✘: el resto de las métricas funciona. En Zabbix esos dos ítems quedarán como no soportados; se pueden deshabilitar en ese host.

Si todo sale con ✘ o Timeout: ver §13.

### 4.3 Cargar en el inventario

Equipo principal del sitio:

- host: Mesada
    nombre: Mesada
    rol: nodo
    ip: 192.168.88.25
    padre: El_Carrizal
    estado: operativo
    perfiles: [icmp, airos_snmp]
    funcion: sm
    modelo: Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2
    equipo: SM LiteBeam (enlace desde El Carrizal) + AP LiteBeam a Escuela
    mapa: [625, 450]
    dispositivos:
      - host: Mesada_AP_Escuela
        nombre: Mesada · AP a Escuela
        ip: 192.168.88.51
        funcion: ap
        modelo: Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2
        perfiles: [icmp, airos_snmp]

Si la Escuela recibe la señal del AP de Mesada, su padre debe ser Mesada_AP_Escuela (así, si cae ese AP, la Escuela queda "Sin servicio" y la alerta es una sola).

### 4.4 Qué datos se obtienen y cómo leerlos

| Métrica | Buena | Aceptable | Mala | Qué indica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal | -50 a -65 dBm | -65 a -75 dBm | < -75 dBm | Potencia recibida del otro extremo |
| Piso de ruido | -90 a -100 dBm | -85 a -90 dBm | > -85 dBm | Interferencia en el canal |
| SNR (señal − ruido) | > 30 dB | 20–30 dB | < 15–20 dB | Margen para modulaciones altas |
| CCQ | > 90 % | 75–90 % | < 75 % | % de transmisiones exitosas |
| Calidad airMAX | > 80 % | 60–80 % | < 60 % | Estabilidad del enlace TDMA |
| Capacidad airMAX | > 60 % | 40–60 % | < 40 % | Fracción de la capacidad teórica |
| Tasas TX/RX | según modelo |  |  | Modulación negociada (no es tráfico real) |
| Estaciones asociadas | ≥ 1 en un AP |  | 0 en un AP | Clientes conectados al AP |

### 4.5 Alertas y umbrales (macros)

| Alerta | Condición por defecto | Severidad | Macro para ajustar |
| --- | --- | --- | --- |
| Señal débil / crítica | Promedio 10 min < -75 / -82 dBm | Warning / Average | {$AIRMAX.SENAL.WARN}, {$AIRMAX.SENAL.CRIT} |
| Ruido alto en el canal | Promedio 15 min > -85 dBm | Warning | {$AIRMAX.RUIDO.WARN} |
| SNR bajo | Promedio 15 min < 20 dB | Warning | {$AIRMAX.SNR.WARN} |
| CCQ bajo | Promedio 15 min < 75 % | Warning | {$AIRMAX.CCQ.WARN} |
| Calidad / capacidad airMAX baja | < 60 % / < 40 % | Warning / Info | {$AIRMAX.CALIDAD.WARN}, {$AIRMAX.CAPACIDAD.WARN} |
| Radio AP sin estaciones asociadas | 0 estaciones durante 5 min en modo AP | Average | — |
| Señal débil de una estación | Promedio 10 min < {$AIRMAX.SENAL.WARN} | Warning | — |
| Interfaz sin enlace / con errores | Paso de up a down / errores > 2/s | Average / Warning | {$IF.ERRORES.WARN} |
| Sin datos SNMP | 5 min sin respuesta (depende de la caída ICMP) | Average | {$SNMP.SIN.DATOS} |
| CPU, memoria, temperatura altas | > 90 %, > 90 %, > 75 °C | Warning | {$AIRMAX.CPU.WARN}, etc. |
| Reinicio, cambio de firmware o de frecuencia | — | Info | — |

Enlaces largos: si un enlace es naturalmente débil (por ejemplo -74 dBm estable), ajustar el umbral solo para ese equipo en el inventario, sin tocar el template:

macros:
      "{$AIRMAX.SENAL.WARN}": "-78"
      "{$AIRMAX.SENAL.CRIT}": "-84"

## 5. Router Mikrotik (RouterOS 6 / 7)

### 5.1 Habilitar SNMP (terminal / Winbox → New Terminal)

/system identity set name=Gateway_Mikrotik
/snmp community add name=<COMUNIDAD> addresses=<IP_SERVIDOR_ZABBIX>/32 read-access=yes write-access=no
/snmp community set [find default=yes] disabled=yes
/snmp set enabled=yes contact="Red Las Lagunitas" location="Torre Walter"
/ip firewall filter add chain=input protocol=udp dst-port=161 src-address=<IP_SERVIDOR_ZABBIX> action=accept place-before=0 comment="Zabbix SNMP"
/ip firewall filter add chain=input protocol=icmp src-address=<IP_SERVIDOR_ZABBIX> action=accept place-before=0 comment="Zabbix ICMP"

En Winbox: IP → SNMP (habilitar, Communities → agregar) y IP → Firewall (reglas). La comunidad por defecto public queda deshabilitada.

### 5.2 Probar y cargar

bin/lagunitas probar-snmp 192.168.88.1

Debe reconocerlo como Mikrotik (RouterOS, serie, voltaje, temperatura, leases DHCP). En el inventario usar perfiles: [icmp, mikrotik_snmp], funcion: router y el modelo exacto.

Voltaje y temperatura dependen del modelo: RB750Gr3/hEX y RB950 los informan; modelos sin

sensor dejan esos ítems como no soportados.

Enlace a Internet: se detecta la interfaz cuyo nombre coincide con {$MIKROTIK.WAN.IFNAME}

(por defecto ^pppoe-out[0-9]+$). Si la salida es otra (por ejemplo ether1 con IP fija), ajustar la macro en el inventario del gateway:

macros:
      "{$MIKROTIK.WAN.IFNAME}": "^ether1$"

### 5.3 Alertas y umbrales

| Alerta | Condición por defecto | Severidad | Macro |
| --- | --- | --- | --- |
| Sin enlace a Internet (PPPoE) | Interfaz WAN distinta de up o sin datos 5 min | Disaster | {$MIKROTIK.WAN.IFNAME} |
| Voltaje bajo / crítico | Promedio < 12,0 V (10 min) / < 11,6 V (5 min) | Warning / High | {$MIKROTIK.VOLTAJE.WARN}, {$MIKROTIK.VOLTAJE.CRIT} |
| Voltaje excesivo | > 14,8 V | Average | {$MIKROTIK.VOLTAJE.MAX} |
| Sin clientes DHCP | 0 leases durante 30 min | Warning | — |
| CPU / memoria / temperatura altas | > 85 % / > 90 % / > 65 °C | Warning | {$MIKROTIK.CPU.WARN}, etc. |
| Interfaz sin enlace / con errores, sin datos SNMP, reinicio, cambio de RouterOS |  |  |  |

Referencia de batería VRLA 12 V (en reposo): 12,7 V ≈ 100 %, 12,4 V ≈ 75 %, 12,2 V ≈ 50 %, 12,0 V ≈ 25 %, < 11,8 V descarga profunda (acorta la vida útil de la batería).

## 6. Routers airCube (hogares)

El airCube no ofrece SNMP ni una API documentada: se monitorea solo por ICMP.

Asignarle una IP de gestión fija (reserva DHCP en el Mikrotik por su MAC).

Verificar ping desde el servidor: cd /opt/zabbix-lagunitas/deploy/produccion && docker compose exec zabbix-server fping -c3 <IP>.

Cargarlo como dispositivo del hogar, con el equipo de radio del hogar como padre:

dispositivos:
      - host: Esther_Router
        nombre: Esther · Router airCube
        ip: 192.168.88.53
        funcion: router
        modelo: Ubiquiti airCube AC
        perfiles: [icmp]

Si el router del hogar está caído pero la radio responde, el problema es del lado del hogar (energía, router apagado); si cae la radio, el router queda "Sin servicio".

## 7. Access points UniFi (API de UniFi Network)

En UniFi Network: Settings → Control Plane → Integrations → Create API Key. Guardarla en

.env como UNIFI_API_KEY (se carga en Zabbix como macro secreta).

Averiguar IP y puerto del controlador. En un UniFi OS Server instalado sobre una PC o Mac

el puerto HTTPS puede no ser 443 y cambiar al reiniciarse (lo expone gvproxy); en ese equipo se puede consultar con:

bash lsof -nP -iTCP -sTCP:LISTEN | grep -iE "gvproxy|unifi"

Obtener los IDs de site y dispositivo:

bash bin/lagunitas unifi-ids <IP_CONTROLADOR> <PUERTO>

Salida de ejemplo:

``` Site: Default   {$UNIFI.SITE.ID} = 1a2b3c4d-....

AP-Escuela   modelo=U6-Lite  ip=192.168.88.60  estado=ONLINE  {$UNIFI.DEVICE.ID} = 9f8e7d6c-...

`

Cargar en el inventario con esas macros:

- host: Escuela_AP_WiFi
    nombre: Escuela · AP Wi-Fi
    rol: ap
    ip: 192.168.88.60
    padre: Escuela_Rural
    estado: operativo
    perfiles: [icmp, unifi_api]
    funcion: ap
    modelo: Ubiquiti UniFi U6 Lite
    mapa: [800, 330]
    macros:
      "{$UNIFI.HOST}": <IP del controlador UniFi>
      "{$UNIFI.PORT}": "443"
      "{$UNIFI.SITE.ID}": <site id>
      "{$UNIFI.DEVICE.ID}": <device id>

Alertas: controlador no accesible, sin datos de la API, AP fuera de línea según UniFi (High), CPU y memoria altas, reintentos altos por banda, reinicio y cambio de firmware.

## 8. Otros equipos

Switches, cámaras, servidores, sensores con IP: agregarlos con perfiles: [icmp].

Equipos con SNMP estándar (switches administrables, UPS): se puede vincular a mano un template

oficial de Zabbix (por ejemplo Generic by SNMP) desde Data collection → Hosts, o sumar un perfil nuevo en lagunitas/model.py (PERFILES) para que lo gestione el provisionador.

## 9. Energía de los nodos solares

Los controladores de carga Epever LS-E instalados no tienen puerto de comunicación, por lo que Zabbix no puede leer la batería directamente. Alternativas, en orden de costo:

Voltaje del Mikrotik (ya soportado): si el router se alimenta de la batería del nodo,

mtxrHlVoltage refleja su estado de carga y dispara las alertas de voltaje bajo/crítico.

Ping Watchdog y reinicios: la alerta "el equipo se reinició" en horarios nocturnos es un

indicador indirecto de batería insuficiente.

Reemplazo por controladores con RS-485/Modbus (por ejemplo Epever Tracer) más un pequeño

gateway Modbus-TCP, o un sensor de tensión en la red LoRaWAN existente: se integrarían con un template adicional (voltaje de batería, corriente de panel, energía generada).

## 10. Verificación después de integrar

☐ bin/lagunitas verificar: el equipo figura y no tiene ítems no soportados inesperados.

☐ Monitoring → Latest data (filtrar por el equipo): los ítems tienen valores recientes.

☐ A los 10–15 minutos el descubrimiento creó interfaces (y estaciones, en airMAX).

☐ En el widget Red Las Lagunitas aparece "En línea" y la columna Enlace / energía muestra

señal/CCQ o voltaje/DHCP.

☐ El modal del equipo muestra las pestañas propias de su tipo y Depende de es correcto.

☐ En el mapa aparece en su sitio con el enlace correcto.

☐ Prueba de alerta controlada (en una ventana acordada): desconectar el equipo o bloquear el

ping y confirmar que llega una sola alerta y que los equipos que dependen de él quedan "Sin servicio".

## 11. Referencia de OIDs utilizados

| Dato | OID | MIB |
| --- | --- | --- |
| Modelo / firmware airOS | 1.2.840.10036.3.1.2.1.3.5 / .4.5 | IEEE802dot11-MIB |
| Modo, frecuencia, potencia, distancia, antena | 1.3.6.1.4.1.41112.1.4.1.1.{2,4,6,7,9}.1 | UBNT-AirMAX-MIB (ubntRadioTable) |
| SSID, señal, RSSI, CCQ, ruido, tasas, ancho de canal, estaciones | 1.3.6.1.4.1.41112.1.4.5.1.{2,5,6,7,8,9,10,14,15}.1 | UBNT-AirMAX-MIB (ubntWlStatTable) |
| Calidad / capacidad airMAX | 1.3.6.1.4.1.41112.1.4.6.1.{3,4}.1 | UBNT-AirMAX-MIB (ubntAirMaxTable) |
| Estaciones asociadas | 1.3.6.1.4.1.41112.1.4.7.1.* | UBNT-AirMAX-MIB (ubntStaTable) |
| CPU / temperatura airOS 8 | 1.3.6.1.4.1.41112.1.4.8.{3,4}.0 | UBNT-AirMAX-MIB (ubntHost) |
| Memoria airOS | 1.3.6.1.4.1.10002.1.1.1.1.{1,2}.0 | FROGFOOT-RESOURCES-MIB |
| Voltaje / temperatura Mikrotik | 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.3.{8,10,11}.0 | MIKROTIK-MIB (décimas) |
| Leases DHCP / RouterOS / serie | 1.3.6.1.4.1.14988.1.1.6.1.0 / .4.4.0 / .7.3.0 | MIKROTIK-MIB |
| CPU / memoria Mikrotik | 1.3.6.1.2.1.25.3.3.1.2 / 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.{5,6}.65536 | HOST-RESOURCES-MIB |
| Interfaces | 1.3.6.1.2.1.2.2.1. y 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1. | IF-MIB |

## 12. Problemas frecuentes al integrar

| Síntoma | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| probar-snmp: Timeout | SNMP deshabilitado, comunidad distinta, firewall o ruta | Revisar §4.1/§5.1; probar ping; revisar reglas UDP/161 del Mikrotik y de la VPN |
| Solo sysName/uptime responden | El equipo no es airMAX ni Mikrotik | Integrarlo solo con [icmp] |
| CPU/temperatura airMAX no soportados | airOS 6 (serie M) no expone ubntHost | Normal: deshabilitar esos dos ítems en el host |
| Voltaje Mikrotik no soportado | Modelo sin sensor | Normal; considerar §9 |
| Sin "enlace a Internet" descubierto | La WAN no se llama pppoe-outN | Ajustar {$MIKROTIK.WAN.IFNAME} |
| Estaciones no aparecen | El descubrimiento corre cada 10 min | Esperar o Execute now en la regla de descubrimiento |
| UniFi: controlador no accesible | IP o puerto del controlador cambiaron | lsof en el controlador (§7) y corregir {$UNIFI.HOST} / {$UNIFI.PORT} |
| UniFi: HTTP 401 | API key inválida o revocada | Crear una nueva y actualizar UNIFI_API_KEY; aprovisionar --solo hosts |
| UniFi: HTTP 404 | Site o device ID incorrectos | bin/lagunitas unifi-ids |
| Alerta duplicada "sin datos SNMP" + "sin respuesta" | — | No ocurre: "sin datos SNMP" depende de la caída ICMP del mismo equipo |