# Universidad Nacional de Río Cuarto

# Facultad de Ingeniería

# Práctica Profesional Supervisada

# “Diseño e implementación de un sistema de monitoreo para la RED comunitaria y científica Las Lagunitas”

Alumno: Elias Coranti

Tutor Universidad: Pablo Solivella

Tutor Empresa: Daniel Bellomo

Lugar: Asociación civil Tierra Unida Activa, proyecto “Las Lagunitas Red Comunitaria y Científica”

Periodo: Septiembre 2025 a Diciembre 2025

Fecha de Entrega: 25 de Septiembre de 2026

Indice

Clic derecho → Actualizar campo para generar el índice.

# Guía de implementación

Versión 2.2 · Zabbix 7.0 LTS · Red Comunitaria y Científica Las Lagunitas (Alpa Corral, Córdoba)

Esta guía explica cómo instalar y poner en marcha el sistema de monitoreo en el servidor de producción que supervisa la red real. La incorporación de cada equipo (radios, routers, access points) se detalla en la Guía de integración de equipos y la operación diaria en el Manual de administración.

Toda la configuración de Zabbix se genera automáticamente desde el inventario de la red (config/inventory.produccion.yaml) con la herramienta bin/lagunitas.

## Arquitectura

Arquitectura del entorno de producción

Componentes del servidor de monitoreo:

┌──────────────── Servidor de monitoreo ────────────────┐
Operadores ── HTTPS ──▶│ Caddy ──▶ zabbix-web (frontend + módulos Lagunitas)    │
(navegador)            │                     │                                   │
│               zabbix-server ──▶ MySQL                   │
│                 │   │   └── zabbix-agent (auto-monitoreo)│
└─────────────────┼───┼───────────────────────────────────┘
ICMP (fping)│   │SNMP v2c / HTTPS API
▼   ▼
Mikrotik (gateway) ── torres ── nodos ── hogares / escuela  (red WISP)

| Componente | Descripción |
| --- | --- |
| Servidor | Linux (Ubuntu Server LTS) en una VM o contenedor LXC de Proxmox VE en la Cooperativa de Alpa Corral, con alimentación estable |
| Administración remota | VPN L2TP/IPsec terminada en el Mikrotik de la red |
| Respaldo | Backup diario comprimido (base + configuración) copiado a almacenamiento en la nube (Backblaze B2 / Google Drive) |
| Stack | deploy/produccion/docker-compose.yml: MySQL, Zabbix server, frontend, agente y Caddy (HTTPS) |
| Acceso web | https://<ZBX_DOMAIN> |
| Equipos | Equipos reales de la red, alcanzados por ruteo o VPN desde el servidor |
| Configuración | config/inventory.produccion.yaml + bin/lagunitas aprovisionar |

Métodos de recolección

ICMP (template Lagunitas - Disponibilidad ICMP): el Zabbix server hace ping a cada equipo cada 10 s (macro global {$LAGUNITAS.INTERVALO}, igual que SNMP y la API de UniFi). Funciona con cualquier equipo con IP, incluidos los routers airCube de los hogares, que no tienen SNMP ni API documentada.

SNMP v2c (templates Lagunitas - Ubiquiti airMAX por SNMP y Lagunitas - Mikrotik por SNMP): radios airMAX (PowerBeam, LiteBeam, NanoStation, NanoLoco) y el router Mikrotik. Aportan señal, ruido, SNR, CCQ, capacidad airMAX, estaciones asociadas, interfaces, voltaje de batería, clientes DHCP, estado del enlace a Internet, CPU y memoria.

API REST de UniFi (template Lagunitas - AP UniFi por API): access points UniFi administrados por UniFi Network.

Topología y dependencias. Cada equipo declara en el inventario su padre (el equipo del que depende su conectividad). El provisionador convierte esa relación en dependencias entre triggers: si cae una torre, Zabbix alerta solo por la torre y suprime las alertas de todos los nodos y hogares aguas abajo. El widget los muestra como "Sin servicio" y el reporte los contabiliza en la disponibilidad del servicio.

## Requisitos

### Servidor

| Recurso | Mínimo | Recomendado |
| --- | --- | --- |
| CPU | 2 vCPU | 4 vCPU |
| RAM | 4 GB | 8 GB |
| Disco | 40 GB SSD | 80 GB SSD (historial 90 días, tendencias 1 año) |
| SO | Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS (VM o LXC en Proxmox VE) |  |
| Energía | Con UPS | UPS + arranque automático de servicios |

Software: Docker Engine 24+ con el plugin Compose v2, Git y Python 3.10+ (python3-venv).

### Red

Desde el servidor debe poder hacerse ping a la IP de gestión de cada equipo (verificar las reglas del firewall del Mikrotik y de la VPN).

SNMP v2c (UDP/161) permitido desde la IP del servidor hacia los equipos airMAX y Mikrotik.

Para APs UniFi: acceso HTTPS al controlador UniFi (puerto de la API de integración).

Puertos entrantes al servidor: 443/TCP y 80/TCP (frontend y certificado). 10051/TCP solo si se usa un Zabbix proxy remoto (ver Zabbix proxy en Las Lagunitas).

## Instalación

### Preparar el servidor

sudo apt update && sudo apt install -y ca-certificates curl git python3-venv
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo usermod -aG docker $USER        # cerrar sesión y volver a entrar
sudo systemctl enable docker
sudo timedatectl set-timezone America/Argentina/Cordoba
sudo ufw allow OpenSSH && sudo ufw allow 443/tcp && sudo ufw allow 80/tcp && sudo ufw enable

### Obtener el proyecto y configurar secretos

sudo mkdir -p /opt/zabbix-lagunitas && sudo chown $USER /opt/zabbix-lagunitas
git clone https://github.com/ecoranti/zabbix-lagunitas.git /opt/zabbix-lagunitas
cd /opt/zabbix-lagunitas
cp deploy/produccion/.env.example deploy/produccion/.env
cp .env.example .env

deploy/produccion/.env: contraseñas de MySQL (generarlas con openssl rand -base64 24), ZBX_DOMAIN (nombre o IP con que se accederá) y CADDY_TLS (internal para uso en LAN/VPN, o un email para certificado Let's Encrypt si hay dominio público).

.env (usado por bin/lagunitas):

ZABBIX_URL=https://<ZBX_DOMAIN>/api_jsonrpc.php

LAGUNITAS_INVENTORY=config/inventory.produccion.yaml

SNMP_COMMUNITY (comunidad SNMP de los equipos; no usar public)

UNIFI_API_KEY si hay APs UniFi

TELEGRAM_BOT_TOKEN / TELEGRAM_CHAT_ID para notificaciones (ver Notificaciones por Telegram)

con CADDY_TLS=internal, agregar ZABBIX_VERIFY_TLS=false (certificado propio)

Permisos de los archivos de secretos:

chmod 600 .env deploy/produccion/.env

### Levantar el stack

cd /opt/zabbix-lagunitas/deploy/produccion
docker compose up -d
docker compose ps          # los 5 servicios en "running" / "healthy"

La primera vez MySQL tarda 1–2 minutos en crear el esquema.

### Primer acceso y endurecimiento

1.	Entrar a https://<ZBX_DOMAIN> con el usuario Admin y la contraseña por defecto de Zabbix (zabbix) y cambiarla de inmediato (User settings → Profile → Change password).

2.	Crear un usuario de servicio para el provisionador (Users → Users → Create user), rol Super admin role, y generarle un API token (Users → API tokens). Guardarlo en .env como ZABBIX_API_TOKEN y dejar vacíos ZABBIX_USER y ZABBIX_PASSWORD.

3.	Administration → General → GUI: zona horaria por defecto America/Argentina/Cordoba.

### Preparar los equipos de la red

Cada equipo debe responder ping desde el servidor y, según su tipo, tener SNMP habilitado o una API key creada. El paso a paso por tipo de equipo (radios airMAX, Mikrotik, airCube, UniFi) está en la Guía de integración de equipos. Antes de cargar cada equipo, comprobarlo desde el servidor:

cd /opt/zabbix-lagunitas
bin/lagunitas probar-snmp <IP_EQUIPO>          # radios airMAX y Mikrotik
bin/lagunitas unifi-ids <IP_CONTROLADOR> <PUERTO>   # APs UniFi

### Completar el inventario

config/inventory.produccion.yaml contiene la topología relevada en campo (gateway, 4 torres, 9 nodos, hogares e instituciones). Para cada elemento completar:

| Campo | Qué poner |
| --- | --- |
| ip | IP de gestión real del equipo (reemplazar las marcadas COMPLETAR). |
| estado | operativo si el tramo está en servicio; en_proceso / sin_configurar si no (se crea deshabilitado y se ve en gris en el mapa). |
| perfiles | [icmp] para todos; agregar airos_snmp en radios airMAX con SNMP habilitado y mikrotik_snmp en el Mikrotik. |
| funcion | ap, sm, ptp o router. |
| modelo | Modelo exacto (se guarda en el inventario de Zabbix). |
| padre | Equipo del que depende (define dependencias de alertas y el camino en el mapa). |
| dispositivos | Los demás equipos con IP del sitio (AP que retransmite, router del hogar), cada uno con su host, IP, función, modelo y perfiles. |
| equipo | Descripción del hardware del sitio (se guarda en el inventario de Zabbix). |
| macros | (opcional) Umbrales propios del equipo, por ejemplo para enlaces largos. |

Validar el archivo sin tocar Zabbix:

bin/lagunitas validar

### Aprovisionar

bin/lagunitas aprovisionar

Pasos que ejecuta (se pueden correr por separado con --solo <paso>):

| Paso | Qué crea/actualiza |
| --- | --- |
| templates | Templates propios (ICMP, airMAX por SNMP, Mikrotik por SNMP, UniFi por API), valuemaps, triggers, descubrimientos y dashboards de detalle |
| hosts | Grupos por rol, hosts, interfaces, tags, inventario y macros (secretas) |
| dependencias | Dependencias padre → hijo de los triggers de caída; las alertas "sin datos SNMP/API" dependen de la caída del propio equipo |
| servidor | Auto-monitoreo del Zabbix server vía el contenedor zabbix-agent |
| mapa | Mapa Las Lagunitas - Topología con leyenda y enlaces por estado |
| servicios | Árbol de servicios y SLA mensual (objetivo 99,5 %) |
| modulos | Registra y habilita los módulos del frontend (widget y reporte) |
| dashboard | Dashboard Las Lagunitas - Centro de monitoreo |
| alertas | Grupo de operadores, acción de notificación y Telegram (si está configurado) |

El proceso es idempotente: puede ejecutarse las veces que haga falta; actualiza lo existente sin duplicar. Los cambios hechos a mano en Zabbix sobre estos objetos se pisan en el siguiente aprovisionamiento: toda modificación permanente se hace en el inventario o en el código.

### Verificar

bin/lagunitas verificar

Lista hosts faltantes, ítems no soportados y problemas abiertos. En el frontend comprobar:

☐	Dashboards → Las Lagunitas - Centro de monitoreo: todos los equipos operativos "En línea" y los tramos no habilitados como "No monitoreado".

☐	Mapa de topología con enlaces verdes (operativos), discontinuos (en proceso) y punteados (sin configurar).

☐	En el detalle de cada radio y del Mikrotik aparecen sus pestañas específicas con datos.

☐	Reports → Disponibilidad de la red genera el reporte y el detalle técnico.

☐	Services → SLA report muestra el SLA Las Lagunitas - Disponibilidad mensual.

☐	Prueba de alarma controlada: desconectar (o bloquear el ping de) un equipo de borde y confirmar la alerta y su recuperación.

### Notificaciones por Telegram

1.	En Telegram, abrir @BotFather, enviar /newbot, elegir un nombre (por ejemplo Monitoreo Las Lagunitas) y un usuario terminado en bot. BotFather responde con el token del bot.

2.	Guardar el token en .env como TELEGRAM_BOT_TOKEN (editando el archivo; el token es un secreto y no debe pegarse en chats ni commits).

3.	Crear un grupo de Telegram para los operadores, agregar el bot y escribir cualquier mensaje en el grupo. Obtener el identificador del chat:

bin/lagunitas telegram-chat-id

Muestra una línea TELEGRAM_CHAT_ID=... por cada chat (los grupos tienen ID negativo). Copiarla en .env.

4.	Configurar Zabbix y probar el envío:

bin/lagunitas aprovisionar --solo alertas
bin/lagunitas probar-telegram

El aprovisionamiento habilita el media type Telegram con mensajes en español (🔴 problema, ✅ resuelto, 💬 actualización) y lo asigna al usuario Admin para severidades Average, High y Disaster. En Telegram, cada "Resuelto" aparece como respuesta al mensaje del problema.

### Seguridad del bot de Telegram

Modelo: el bot es de solo envío. Zabbix llama por HTTPS saliente a api.telegram.org con el token para publicar las alertas; no hay webhook, ni puerto abierto en el servidor, ni ningún programa que lea o ejecute lo que se le escriba al bot. Telegram no permite impedir que alguien le escriba al bot, pero esos mensajes no tienen ningún efecto: no llegan a Zabbix ni al servidor (Telegram los descarta a las 24 h). Por eso no es posible atacar Zabbix "a través del bot".

Lo que sí hay que proteger son dos cosas:

El token. Quien lo tenga puede publicar mensajes como si fuera el bot (por ejemplo, alertas falsas en el grupo) y leer los mensajes que le hayan enviado. Vive solo en .env (permisos 600, fuera de git) y en el media type de Zabbix (visible únicamente para Super admin). No pegarlo en chats, capturas ni commits.

La cuenta de Telegram dueña del bot, que es la que lo administra desde @BotFather.

Configuración recomendada (una sola vez, después de agregar el bot al grupo):

| Dónde | Qué hacer | Para qué |
| --- | --- | --- |
| @BotFather → /setjoingroups → Disable | Nadie puede agregar el bot a otros grupos | Que no se use el bot fuera del grupo de operadores |
| @BotFather → /setprivacy → Enable (es el valor por defecto) | El bot no lee los mensajes del grupo | Que un token filtrado no exponga las conversaciones |
| @BotFather | No configurar comandos, modo inline ni webhook | Que no haya nada que procese mensajes entrantes |
| Grupo → Permisos | "Agregar miembros": solo administradores; el bot como miembro común (no administrador) | Controlar quién recibe las alertas |
| Grupo → Enlaces de invitación | Revocar los enlaces compartidos y usar invitaciones puntuales | Que no entren desconocidos |
| Telegram → Ajustes → Privacidad y seguridad | Activar la verificación en dos pasos en la cuenta dueña del bot | Que no se pueda tomar control del bot robando la cuenta |

Para comprobarlo en cualquier momento (envía un mensaje de prueba y revisa la configuración):

bin/lagunitas probar-telegram

Cada chequeo debe decir OK. Si el token se expuso (se pegó en un chat, apareció en una captura, alguien reporta mensajes extraños del bot): en @BotFather /revoke → elegir el bot → copiar el token nuevo en TELEGRAM_BOT_TOKEN de .env → bin/lagunitas aprovisionar --solo alertas → bin/lagunitas probar-telegram. El token anterior deja de funcionar en el acto.

La acción Las Lagunitas - Notificar caídas avisa problemas de severidad Average o mayor, envía un recordatorio a los 30 minutos si siguen abiertos y avisa la recuperación.

### Backups

COMPOSE_DIR=/opt/zabbix-lagunitas/deploy/produccion /opt/zabbix-lagunitas/scripts/backup.sh /var/backups/zabbix

Programarlo diariamente con crontab -e:

0 3 * * * COMPOSE_DIR=/opt/zabbix-lagunitas/deploy/produccion /opt/zabbix-lagunitas/scripts/backup.sh /var/backups/zabbix >> /var/log/zabbix-backup.log 2>&1

Copiar los respaldos fuera del servidor, por ejemplo con rclone (https://rclone.org) hacia Backblaze B2 o Google Drive (configurar el destino una vez con rclone config):

30 3 * * * rclone sync /var/backups/zabbix remoto-backup:zabbix-lagunitas >> /var/log/zabbix-backup.log 2>&1

Restauración: COMPOSE_DIR=/opt/zabbix-lagunitas/deploy/produccion scripts/restore.sh <archivo>.

### (Opcional) Zabbix proxy en Las Lagunitas

Si el enlace entre el servidor y la red comunitaria es inestable, instalar un Zabbix proxy dentro de la red (por ejemplo en una Raspberry Pi junto al Mikrotik). El proxy hace los chequeos localmente y guarda los datos si se corta el enlace, reenviándolos al volver. En ese caso los hosts se asignan al proxy (Monitored by proxy) y el servidor debe aceptar conexiones en 10051/TCP.

## Checklist de puesta en producción

☐	Contraseña de Admin cambiada; provisionador con API token.

☐	.env y deploy/produccion/.env con permisos 600; secretos fuera del repositorio.

☐	HTTPS operativo (Caddy) y HTTP redirigido.

☐	Inventario con IPs, padres, perfiles, modelos y dispositivos verificados (validar).

☐	Cada equipo SNMP probado con bin/lagunitas probar-snmp antes de aprovisionar.

☐	Todos los equipos operativos "En línea"; sin ítems no soportados inesperados.

☐	Prueba de caída y recuperación realizada y documentada.

☐	Notificaciones probadas (Telegram o email).

☐	Backup diario programado, copia fuera del servidor (nube) y una restauración de prueba realizada.

☐	Acceso remoto de administración por la VPN L2TP/IPsec del Mikrotik verificado.

☐	Servidor con UPS y Docker habilitado al arranque.

## Decisiones de diseño

Configuración como código. Evita configuraciones manuales imposibles de reproducir: el inventario YAML describe la red y el provisionador la refleja en Zabbix.

ICMP como base universal + SNMP donde el equipo lo permite. Los airCube y los controladores de carga Epever LS-E no exponen métricas, pero todo equipo con IP puede responder ping.

Templates propios para airMAX y Mikrotik. Los templates oficiales de Zabbix no incluyen las métricas de radio de airMAX (señal, CCQ, capacidad) y duplican los chequeos ICMP.

Dependencias entre triggers. En una red en árbol, una caída troncal dispara decenas de alertas; las dependencias reducen el ruido a la causa raíz.

Dos disponibilidades. La propia mide al equipo; la de servicio mide lo que vivió el hogar. Ambas son necesarias para gestionar la red y para rendir cuentas a la comunidad.

Módulos propios del frontend. Presentan la información con el lenguaje de la red (torres, nodos, hogares) para operadores sin formación específica en Zabbix.

## Referencia del CLI

bin/lagunitas aprovisionar [--solo PASO ...]      # crea/actualiza la configuración en Zabbix
bin/lagunitas validar                             # valida el inventario sin tocar Zabbix
bin/lagunitas verificar                           # chequeo de salud
bin/lagunitas probar-snmp <ip> [--comunidad X]    # diagnóstico SNMP antes de integrar
bin/lagunitas unifi-ids <ip> [puerto]             # IDs de site y AP de un controlador UniFi
bin/lagunitas exportar                            # templates y mapa en zabbix/export/*.yaml