# Universidad Nacional de Río Cuarto

# Facultad de Ingeniería

# Práctica Profesional Supervisada

# “Diseño e implementación de un sistema de monitoreo para la RED comunitaria y científica Las Lagunitas”

Alumno: Elias Coranti

Tutor Universidad: Pablo Solivella

Tutor Empresa: Daniel Bellomo

Lugar: Asociación civil Tierra Unida Activa, proyecto “Las Lagunitas Red Comunitaria y Científica”

Periodo: Septiembre 2025 a Diciembre 2025

Fecha de Entrega: 25 de Septiembre de 2026

Indice

Clic derecho → Actualizar campo para generar el índice.

# Manual de administración

Versión 2.2 · Zabbix 7.0 LTS · Red Comunitaria y Científica Las Lagunitas

Referencia operativa del día a día: cómo leer el estado de la red, atender alarmas, dar de alta o activar equipos, generar reportes, respaldar y resolver los problemas más frecuentes. La instalación está en la Guía de implementación y la incorporación de equipos en la Guía de integración de equipos.

## Conceptos clave

| Concepto | Significado |
| --- | --- |
| Inventario | config/inventory.*.yaml: lista de equipos con rol, IP, padre y estado. Es la fuente de verdad: los cambios se hacen ahí y se aplican con bin/lagunitas aprovisionar. Los cambios manuales en Zabbix sobre objetos gestionados se pisan en el siguiente aprovisionamiento. |
| Rol | Gateway (salida a Internet), Torre (backbone), Nodo intermedio, Hogar, Institución, Access point. |
| Sitio y dispositivos | Un sitio del mapa (torre, nodo, hogar) puede tener varios equipos con IP: el principal y sus dispositivos (por ejemplo, la radio que recibe, el AP que retransmite y el router del hogar). Cada uno es un host con sus propias métricas. |
| Perfiles | Cómo se monitorea cada equipo: icmp (disponibilidad), airos_snmp (radios airMAX), mikrotik_snmp (routers Mikrotik), unifi_api (AP UniFi). |
| Estado del tramo | operativo (monitoreado), en_proceso o sin_configurar (el equipo existe en Zabbix pero deshabilitado; en el mapa se ve en gris). |
| Padre | Equipo del que depende la conectividad. Define las dependencias de alarmas y la disponibilidad de servicio. |
| Disponibilidad propia | Porcentaje del tiempo en que el propio equipo respondió. |
| Disponibilidad del servicio | Descuenta además las caídas de sus ancestros: lo que realmente vivió el hogar. |

### Objetos que crea el provisionador

| Tipo | Nombre |
| --- | --- |
| Grupos de hosts | Las Lagunitas y subgrupos Gateway, Torres, Nodos, Hogares e instituciones, Access points |
| Templates | Lagunitas - Disponibilidad ICMP, Lagunitas - Ubiquiti airMAX por SNMP, Lagunitas - Mikrotik por SNMP, Lagunitas - AP UniFi por API (grupo Templates/Las Lagunitas) |
| Mapa | Las Lagunitas - Topología |
| Dashboard | Las Lagunitas - Centro de monitoreo |
| Servicios / SLA | Red Las Lagunitas (y sub-servicios) · SLA Las Lagunitas - Disponibilidad mensual |
| Alertas | Grupo Operadores Las Lagunitas · Acción Las Lagunitas - Notificar caídas |
| Módulos | Red Las Lagunitas (widget) · Reporte de disponibilidad - Las Lagunitas |

## Acceso

Frontend: https://<ZBX_DOMAIN> (nombre definido en la instalación).

Usuarios: Admin (super administrador; contraseña cambiada en la instalación) y los operadores que se creen en el grupo Operadores Las Lagunitas (permiso de lectura sobre la red y destinatarios de las notificaciones). Para crear un operador: Users → Users → Create user, grupo Operadores Las Lagunitas, rol User role; en la pestaña Media cargar su Telegram o email.

## Uso diario: el Centro de monitoreo

Dashboards → Las Lagunitas - Centro de monitoreo. Tiene cinco páginas: Estado de la red, Equipos, Detalle por equipo, AP UniFi y SLA; con Start slideshow rotan automáticamente, útil para una pantalla fija.

### Página "Estado de la red"

Panal de equipos: un hexágono por equipo monitoreado, verde o rojo.

Problemas por severidad y Alertas activas en tiempo real.

Mapa de topología: mismas convenciones que el esquema de campo (línea sólida = operativo, discontinua = en proceso, punteada = sin configurar). Un tramo se pinta rojo y grueso cuando cae el equipo del extremo. Clic en un equipo → Detalle del equipo o Problemas.

### Página "Equipos" (widget Red Las Lagunitas)

Tarjetas superiores: Total · En línea · Advertencias · Caídos · Sin servicio · Sin datos · No monitoreados. Un clic en una tarjeta filtra la tabla.

Buscador y filtros rápidos: por nombre, IP, rol o hardware; chips por estado y por rol.

Tablas por rol con disponibilidad de 24 h, latencia, pérdida, enlace / energía (señal y CCQ en radios airMAX; voltaje y clientes DHCP en el Mikrotik), equipo del que depende y problemas activos. Las filas problemáticas se ordenan primero.

Clic en un equipo abre su detalle:

Resumen: indicadores, datos del equipo (función, modelo, firmware, sitio) y accesos directos (detalle técnico de 7 días, dashboard del equipo, últimos datos, problemas, configuración).

Radio (airMAX): señal, ruido, SNR, CCQ, calidad y capacidad airMAX, modo, SSID, frecuencia, ancho de canal, potencia, distancia, antena, DFS, tasas TX/RX, CPU/memoria, temperatura.

Estaciones (airMAX): cada equipo conectado a la radio con su señal, ruido, CCQ, calidad, capacidad, tasas, distancia, latencia y tiempo conectado.

Router y energía (Mikrotik): voltaje, CPU, memoria, temperatura, clientes DHCP, estado de Internet (PPPoE), modelo, RouterOS, firmware, número de serie.

Interfaces: estado, tráfico entrante/saliente, errores y velocidad de cada interfaz.

Problemas: activos y los incidentes de los últimos 30 días con su duración.

Rendimiento: gráficos de latencia, pérdida y disponibilidad (1 h / 24 h / 7 d / 30 d).

Dependencias: camino hasta el backbone y qué equipos quedan sin servicio si este cae.

UniFi (solo AP): estado, modelo, firmware, reintentos por banda y uplink.

Significado de los estados:

| Estado | Significado | Acción |
| --- | --- | --- |
| En línea | Responde y sin problemas. | — |
| Advertencia | Responde, pero con pérdida o latencia altas (u otra advertencia). | Revisar calidad del enlace. |
| Caído | No responde y su trigger de caída está activo. | Atender (ver Alarmas). |
| Sin servicio | No responde porque cayó un equipo del que depende (se indica cuál). | Atender la causa raíz, no este equipo. |
| Sin datos | Zabbix no recibe valores hace más de 5 min (item con error o chequeo detenido). | Ver Resolución de problemas. |
| No monitoreado | Tramo en proceso / sin configurar, o equipo en mantenimiento. | — |

### Página "Detalle por equipo"

Navegador de equipos agrupado por rol: al elegir uno, todos los widgets de la página (estado, disponibilidad 24 h / 7 d, latencia, gráficos y problemas) muestran ese equipo.

### Páginas "AP UniFi" y "SLA"

AP UniFi: CPU, memoria, clientes, reintentos, tráfico del uplink y estado del controlador.

SLA: cumplimiento mensual por equipo (servicio) y ranking de disponibilidad de 7 días.

Además, cada equipo tiene su dashboard propio (Monitoring → Hosts → columna Dashboards), generado por el template.

## Alarmas

### Triggers configurados

Template Lagunitas - Disponibilidad ICMP (todos los equipos de la red):

| Trigger | Condición | Severidad |
| --- | --- | --- |
| <equipo>: sin respuesta (ICMP) | Sin respuesta al ping durante {$ICMP.CAIDA.PERIODO} (90 s) | High |
| <equipo>: pérdida de paquetes alta | Pérdida mínima de 5 min > {$ICMP.PERDIDA.WARN} (20 %) | Warning |
| <equipo>: latencia alta | Latencia promedio de 5 min > {$ICMP.LATENCIA.WARN} (0,15 s) | Warning |

Template Lagunitas - AP UniFi por API:

| Trigger | Condición | Severidad |
| --- | --- | --- |
| controlador UniFi no accesible | Puerto HTTPS del controlador cerrado 3 chequeos | Average |
| sin datos de la API de UniFi | Sin estadísticas por {$AP.SIN.DATOS} (5 min) | Average |
| AP fuera de línea según UniFi | El controlador informa un estado distinto de ONLINE | High |
| uso de CPU / memoria alto | Mínimo de 5 min > 85 % | Warning |
| reintentos altos en 2.4 / 5 / 6 GHz | Promedio de 15 min > {$AP.REINTENTOS.WARN} (20 %) | Warning |
| el AP se reinició | Uptime < 10 min | Information |
| cambió la versión de firmware | Cambio de versión | Information |

Las advertencias dependen del trigger de caída del mismo equipo, y el trigger de caída de cada equipo depende del de su padre: una caída troncal genera una sola alerta.

### Qué hacer ante una caída

1.	Abrir el equipo en la página Equipos → pestaña Dependencias para ver el impacto.

2.	Revisar si otros equipos del mismo tramo están "Sin servicio" (confirma que el problema es de ese equipo o de su enlace hacia el padre).

3.	Causas habituales en la red: alimentación (panel solar / batería de 12 V, controlador de carga), desalineación de antenas por viento, equipo colgado (reinicio remoto o en sitio), corte del enlace troncal.

4.	Registrar lo actuado: en Alertas activas → columna Update → Acknowledge con un mensaje (queda en el historial del problema).

5.	Al volver el equipo, el problema se cierra solo (recuperación automática).

### Mantenimientos programados

Antes de trabajar en una torre (cambio de batería, realineación), crear un mantenimiento para no generar alertas: Data collection → Maintenance → Create maintenance period, elegir los hosts (la torre y, si corresponde, los equipos que dependen de ella) y el horario. Durante el mantenimiento los equipos se ven como "No monitoreados" en el widget.

### Ajustar umbrales

Los umbrales son macros. Para cambiarlos en un solo equipo (por ejemplo un enlace largo con más latencia): Data collection → Hosts → <equipo> → Macros → Inherited and host macros y sobrescribir {$ICMP.LATENCIA.WARN}. Para cambiarlos en toda la red, editar el valor por defecto en lagunitas/templates.py y ejecutar bin/lagunitas aprovisionar --solo templates.

### Notificaciones

La acción Las Lagunitas - Notificar caídas avisa (≥ Average) al grupo Operadores Las Lagunitas por todos sus medios, repite a los 30 minutos si el problema sigue y avisa la recuperación. Los problemas suprimidos (mantenimiento) no se notifican. Configuración de Telegram: ver la Guía de implementación, sección Notificaciones por Telegram.

### Cómo leer las métricas de radio y energía

| Métrica | Bien | Revisar | Mal | Acción típica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Señal (airMAX) | -50 a -65 dBm | -65 a -75 dBm | < -75 dBm | Alineación, obstrucciones (árboles), potencia del otro extremo |
| Piso de ruido | -90 a -100 dBm | -85 a -90 dBm | > -85 dBm | Interferencia: cambiar frecuencia o reducir ancho de canal (airView) |
| SNR | > 30 dB | 20–30 dB | < 15–20 dB | Mejorar señal o reducir ruido |
| CCQ | > 90 % | 75–90 % | < 75 % | Interferencia o señal marginal |
| Calidad / capacidad airMAX | > 80 % / > 60 % |  | < 60 % / < 40 % | Enlace inestable o degradado |
| Voltaje (Mikrotik, batería 12 V) | 12,4–13,8 V | 12,0–12,4 V | < 11,8 V o > 14,8 V | Panel sucio o sombreado, días nublados, batería o regulador |
| Clientes DHCP | habitual del sitio | caída brusca | 0 | Falla de la red de distribución o del DHCP |
| Temperatura | < 55 °C | 55–65 °C | > 65 °C | Ventilación del gabinete, exposición solar |

Detalle completo y alertas asociadas en la Guía de integración de equipos.

## Reportes

### Reports → Disponibilidad de la red

1.	Filtros: Tipo de reporte (técnico o gerencial), Período (hoy, 24 h, 7 días, 30 días, mes actual, mes anterior o personalizado con fechas), Grupo, Equipo, Tipo de equipo (radios airMAX, Mikrotik, solo ICMP, AP UniFi), Mantenimientos (excluir o incluir los eventos suprimidos) y SLA objetivo. Pulsar Generar reporte.

2.	Personalizar encabezado: organización y título del reporte. Se recuerdan en ese navegador y se aplican al reporte, al detalle técnico y a la impresión.

3.	Tarjetas: equipos, evaluados, disponibilidad media, cumplen / no cumplen SLA, sin indicador, caídas, horas-equipo de caída, horas sin servicio, MTTR medio, salud normal y degradados.

4.	Conclusiones automáticas: disponibilidad media, equipos que no cumplen, caída más larga, caída de mayor impacto (cuántos equipos dejó sin servicio), equipos con salud degradada.

5.	Tabla: equipo, IP, grupo, indicador detectado (ICMP / SNMP / API), disponibilidad propia y del servicio, caída, incidentes, MTTR, mayor caída, salud actual (Normal o Degradado con la cantidad de problemas no críticos activos), estado actual (Disponible, Con caída activa, Sin servicio, En mantenimiento), SLA y Ver detalle. Debajo de cada equipo con caídas se despliega el detalle de incidentes indicando si fue propia o de un equipo aguas arriba.

6.	Exportar CSV (separador ;, abre directo en Excel/LibreOffice) o Imprimir / Guardar PDF (A4 apaisado; en el diálogo elegir "Guardar como PDF").

La vista gerencial oculta los datos técnicos (indicador, disponibilidad propia, MTTR, mayor caída): pensada para rendir cuentas a la comunidad o a financiadores.

### Detalle técnico de un equipo

Botón Ver detalle del reporte (o Detalle técnico (7 días) desde el modal del widget):

Tarjetas: disponibilidad propia (y por qué indicador), disponibilidad del servicio, SLA, mantenimiento, caída propia y MTTR, problemas del período, problemas activos, tiempo afectado único (sin duplicar alertas simultáneas), horas-evento acumuladas, salud operativa y equipos dependientes.

Conclusiones y recomendaciones según el tipo de equipo: señal pobre (revisar alineación y obstrucciones), interferencia (cambiar frecuencia), batería en descarga (revisar panel y regulador), picos de CPU/memoria, pérdida de paquetes, problemas con flapping, horas sin servicio por caídas aguas arriba.

Comportamiento de recursos y enlace: una tarjeta por métrica disponible (latencia, pérdida, señal, SNR, CCQ, ruido, capacidad airMAX, voltaje, CPU, memoria, temperatura, clientes) con valor actual, promedio y extremo del período, estado Ahora y Pico, gráfico de tendencia con las líneas de umbral y horas aproximadas fuera de umbral (advertencia / crítico).

Estado de interfaces: tarjetas (total, UP, DOWN, con errores, con cambios, tráfico total), buscador y filtros, y por interfaz: estado, tráfico, errores máximos, cambios de estado, velocidad y diagnóstico del período (Estable, Con errores, Inestable, Sin enlace).

Estaciones asociadas (radios): señal actual y mínima del período por estación.

Problemas agrupados con buscador y filtros (severidad, categoría, estado): veces, horas-evento, primero, último, reconocido y marca FLAPPING (3 o más repeticiones); al final, los eventos individuales.

### Services → SLA report

Reporte nativo de Zabbix del SLA mensual por servicio (equipo operativo). Útil para ver la evolución mes a mes.

## Gestión de equipos

Todas las operaciones se hacen editando el inventario y re-aprovisionando.

Activar un tramo que estaba en proceso (por ejemplo Franco):

- host: Nodo_Franco
estado: operativo        # antes: en_proceso

bin/lagunitas aprovisionar

Agregar un equipo nuevo: agregar un bloque al inventario con host (sin espacios, único), nombre, rol, ip, padre, estado, perfiles, equipo y mapa: [x, y] (posición en el mapa, 1000 × 1000). Luego bin/lagunitas aprovisionar.

Cambiar la IP o el padre: editar el campo y re-aprovisionar (se actualizan interfaz, dependencias, mapa y servicios).

Dar de baja un equipo: pasarlo a sin_configurar (queda deshabilitado, conserva el historial) o quitarlo del inventario y borrar el host en Data collection → Hosts.

Monitorear un equipo por SNMP: habilitar SNMP en el equipo, comprobarlo con bin/lagunitas probar-snmp <ip>, agregar el perfil airos_snmp o mikrotik_snmp, definir SNMP_COMMUNITY en .env y re-aprovisionar. Paso a paso por tipo de equipo en la Guía de integración de equipos.

Agregar los equipos secundarios de un sitio (AP que retransmite, router del hogar): bloque dispositivos: dentro del sitio (ver la guía de integración, secciones Cargar en el inventario y Routers airCube).

Ajustar un umbral para un solo equipo (por ejemplo, un enlace largo con señal naturalmente más baja): clave macros: en su bloque del inventario, por ejemplo "{$AIRMAX.SENAL.WARN}": "-78", y re-aprovisionar.

El provisionador valida el inventario antes de tocar Zabbix: IPs repetidas, padres inexistentes, ciclos, roles o estados inválidos.

## Pruebas de alarma controladas

Conviene probar periódicamente (por ejemplo, después de cada cambio en la red o una vez por mes) que la cadena de alertas funciona:

1.	Acordar una ventana de prueba con la comunidad y elegir un equipo de borde (un router de hogar o una radio de cliente), para no dejar sin servicio a otros.

2.	Desconectarlo (o bloquear temporalmente el ping desde el servidor en el firewall del Mikrotik).

3.	A los ~90 segundos debe aparecer una sola alerta "sin respuesta (ICMP)", el equipo en rojo en el mapa y "Caído" en el widget; si tiene dependientes, esos quedan "Sin servicio" sin alertas propias. Debe llegar la notificación (Telegram/email).

4.	Reconectarlo: el problema se cierra solo y llega el aviso de recuperación.

5.	Registrar la prueba (fecha, equipo, tiempos de detección y de notificación).

Para trabajos planificados en una torre, crear antes un mantenimiento (ver Mantenimientos programados) para no disparar alertas.

## Mantenimiento del sistema

| Tarea | Cómo |
| --- | --- |
| Backup | COMPOSE_DIR=/opt/zabbix-lagunitas/deploy/produccion scripts/backup.sh /var/backups/zabbix (base comprimida + export YAML de templates y mapa). Programado por cron diario (Guía de implementación, sección Backups). |
| Restauración | COMPOSE_DIR=/opt/zabbix-lagunitas/deploy/produccion scripts/restore.sh /var/backups/zabbix/zabbix_AAAAMMDD_HHMM.sql.gz (pide confirmación). |
| Chequeo de salud | bin/lagunitas verificar |
| Exportar templates | bin/lagunitas exportar → zabbix/export/*.yaml (importables en otro Zabbix). |
| Actualizar Zabbix | Hacer backup; cambiar el tag ubuntu-7.0.x en deploy/produccion/docker-compose.yml (misma versión mayor 7.0 LTS); en ese directorio docker compose pull && docker compose up -d; luego bin/lagunitas verificar. Para pasar a otra versión mayor leer primero las notas de actualización de Zabbix. |
| Rotar la API key de UniFi | Crear la nueva en UniFi, actualizar UNIFI_API_KEY en .env y bin/lagunitas aprovisionar --solo hosts. |
| Historial | Los items guardan 90 días de historia y 1 año de tendencias. Limpieza automática: Administration → Housekeeping. |

## Resolución de problemas

Un equipo aparece "Sin datos". Monitoring → Latest data filtrando por el equipo: si el item muestra un ícono de error, pasar el mouse para ver el motivo. Comprobar que el equipo responda ping desde el servidor y, si es SNMP, bin/lagunitas probar-snmp <ip>.

Todos los equipos "Sin datos" o caídos a la vez. En /opt/zabbix-lagunitas/deploy/produccion revisar que el Zabbix server esté arriba (docker compose ps) y su log (docker compose logs --tail 50 zabbix-server); luego el enlace/VPN entre el servidor y la red. Si el gateway Mikrotik también figura caído, el problema es la conexión hacia la red comunitaria.

Un AP UniFi no reporta. Si aparece controlador UniFi no accesible, el problema es la aplicación UniFi (encendida, IP y puerto correctos: el puerto de un UniFi OS Server puede cambiar al reiniciarse). Verificar con bin/lagunitas unifi-ids <ip-controlador> <puerto> y corregir {$UNIFI.HOST} / {$UNIFI.PORT} en el inventario. Si aparece sin datos de la API, revisar la API key y los IDs de site/dispositivo.

Un equipo SNMP no reporta datos de radio o energía. bin/lagunitas probar-snmp <ip> muestra qué responde el equipo. Causas y soluciones en la guía de integración (sección Problemas frecuentes al integrar).

El widget "Red Las Lagunitas" no aparece o el reporte no está en el menú. bin/lagunitas aprovisionar --solo modulos (registra y habilita los módulos); verificar en Administration → General → Modules. En deploy/produccion/docker-compose.yml, las carpetas zabbix/modules/* deben estar montadas en el contenedor web.

Un widget muestra "No permissions to referred object or it does not exist". El equipo seleccionado no tiene ese ítem (por ejemplo, un AP UniFi sin ítems de radio airMAX). Es esperable.

Docker no arranca tras un reinicio del servidor. sudo systemctl enable --now docker; los contenedores tienen restart: unless-stopped y vuelven solos.

Cambios hechos a mano en Zabbix desaparecieron. El provisionador sobrescribe los objetos que gestiona. Hacer el cambio en el inventario o en el código del proyecto.

Recuperar desde cero. Stack nuevo + scripts/restore.sh <último backup>; o bien stack nuevo vacío + bin/lagunitas aprovisionar (recrea toda la configuración, sin el historial).

## Referencia rápida

cd /opt/zabbix-lagunitas
bin/lagunitas aprovisionar                    # aplicar inventario y configuración
bin/lagunitas aprovisionar --solo mapa        # un paso puntual
bin/lagunitas verificar                       # salud
bin/lagunitas validar                         # valida el inventario (sin Zabbix)
bin/lagunitas probar-snmp <ip>                # prueba SNMP antes de integrar un equipo
bin/lagunitas unifi-ids <ip> <puerto>         # IDs de site/AP de un controlador UniFi
COMPOSE_DIR=deploy/produccion scripts/backup.sh /var/backups/zabbix   # respaldo
(cd deploy/produccion && docker compose ps)   # estado del stack
(cd deploy/produccion && docker compose logs --tail 50 zabbix-server)   # logs